# Poolüberdachung SYDNEY C

## Statische Entwurfsbewertung

## Auftragsnummer 	 20/stat.15	2020-07-29

Erstellt von: Ing. Vl. Chobot, Tábor, Buzulucká 2332

Autorisierter Ingenieur für Hochbauten, ČKAIT 0101501

## Erstellt für: ALBIXON a.s. Cintlovka 535, 268 01 Hořovice

Inhaltsverzeichnis:

Technischer Bericht	S. 2-3

Zeichnung der Konstruktionsform 1 und 2	S. 4-5

Berechnungsmodell	S. 6

Bewertung der Konstruktion KZS 1	S. 7-10

Bewertung der Konstruktion KZS 2	S. 11-14

Zusammenfassung	S. 15

Technischer Bericht:

Stabilität der Skelettkonstruktion der Überdachung „SYDNEY C 5000 x 2190 mm“ aus Aluminiumprofilen aus Werkstoffen nach EN AW 6063 bewerten. Die Überdachung wird im Freien installiert. Klimatische Belastung, vom Auftraggeber vorgegeben: durch Schnee 0,6 kNm-2, durch Wind mit einem Referenzdruck, welcher der Geschwindigkeit 120 km/h entspricht Die Form der Skelettkonstruktion ist gemäß der beigefügten Zeichnung vorgegeben. Die Konstruktion trägt eine leichte Dachhaut, aus geformten Platten aus organischem Glas, 4 - 6 mm, oder aus Polycarbonat-Wabenprofilen. Die Konstruktion wird in beiden Grundflächen der Bögen mit der Laufschiene gelenkig verbunden.

Bewertete Lastfälle:

ZS 1. Belastung durch Eigengewicht 0,111t, einschließlich Dachfüllung, für Spannweite 5 m.

ZS 2. Vertikale Flächenlast durch Schnee 0,60 kNm-2.

ZS 3. Horizontale Flächenlast durch Wind, Dach ( vref = 33,33 ms-1; γLuft= 1,25 e-3 tm-3; ; q= 7,5 kNm-2; Windsog 3,75 kNm-2).

Lastberechnungskombinationen:

Lastkombinationen der Konstruktion KZS 1 = 1.1 x ZS 1 + ZS 2; Schneelast 0,6 kNm-2.

Lastkombinationen der Konstruktion KZS 2 = 1.1 x ZS 1 + ZS 3 Superposition Windlast 33,33 kNm-1.

Normative Verweise:

Ausgabedatum 1.3.2010

Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 1: Konformitätsnachweisverfahren für tragende Bauteile.

EN 1090-1:2010/Z1 (732601), Ausgabedatum: 1.9.2010 *Änderung

Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 1: Konformitätsnachweisverfahren für tragende Bauteile.

EN 1090-3 (732601), Ausgabedatum: 1.3.2009

Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 3: Technische Regeln für die Ausführung von Aluminiumtragwerken.

EN 1991-1-3 (730035), Ausgabedatum: 1.6.2005

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen, Schneelasten.

EN 1991-1-3:2005/Korrektur 1 (730035), Ausgabedatum: 1.2.2010 *Korrektur

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen, Schneelasten.

EN 1991-1-3:2005/Z1 (730035), Ausgabedatum: 1.10.2006 *Änderung

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen, Schneelasten.

EN 1991-1-3:2005/Z2 (730035), Ausgabedatum: 1.2.2010 *Änderung

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen, Schneelasten.

EN 1991-1-3:2005/Z3 (730035), Ausgabedatum: 1.3.2010 *Änderung

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen, Schneelasten.

EN 1991-1-4 (730035), Ausgabedatum: 1.4.2007

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten.

EN 1991-1-4:2007/A1 (730035), Ausgabedatum: 1.10.2010 *Änderung

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten.

EN 1991-1-4:2007/Korrektur 1 (730035), Ausgabedatum: 1.9.2008 *Korrektur

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten.

EN 1991-1-4:2007/Korrektur 2 (730035), Ausgabedatum: 1.5.2010 *Korrektur

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten.

EN 1991-1-4:2007/Korrektur 3 (730035), Ausgabedatum: 1.1.2011 *Korrektur

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten.

EN 1991-1-4:2007/Z1 (730035), Ausgabedatum: 1.3.2010 *Änderung

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten.

Liste der vorgegebenen und verwendeten Materialien

| E1, E2 | [MPa] | Elastizitätsmodule (E2 nur für orthotropes Material) |
| --- | --- | --- |
| Ni |  | Poisson-Zahl |
| Gamma | [t/m3] | Volumengewicht |
| K1, K2 | [kN/m3] | Wärmeausdehnungskoeffizienten |
| Dämpfung |  | Dämpfungsdekrement |

| Material | Typ | E 1 | Ni | Gamma | K 1 | E 2 | K 2 | Dämpfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [MPa] |  | [t/m3] | [kN/m3] | [MPa] | [kN/m3] |  |
| Aluminium | STAHL | 72000.000 | 0.330 | 2.700 | 2.340e-05 |  |  | 0.010 |
| PC 1000 | ANDERE | 2400.000 | 0.360 | 1.200 | 6.500e-06 |  |  |  |

| Material | Volumen | Gewicht |
| --- | --- | --- |
|  | [m3] | [t] |
| Aluminium | 0.023 | 0.063 |
| PC 1000 | 0.040 | 0.048 |
| insgesamt |  | 0.111 |

Liste der vorgegebenen Querschnitte:

| Iy, Iz | [mm4] | Hauptträgheitsmomente |
| --- | --- | --- |
| Ik | [mm4] | Torsionswiderstandsmoment |
| beta y, beta z |  | Formbeständigkeit-Koeffizienten |
| P |  | voller Querschnitt |
| S |  | zusammengesetzt |
| D |  | teilweise |

| Querschnitt | Typ | Material | Fläche | ly | Iz | Ik | beta y | beta z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m2] | [m4] | [m4] | [m4] |  |  |
| 01-006 | S |  | 5.465e-04 | 1.066e-07 | 1.527e-07 | 8.599e-09 | 0.590 | 0.599 |
| -- Außenkontur | D | Aluminium | 5.465e-04 | 1.066e-07 | 1.527e-07 | 8.599e-09 | 0.590 | 0.599 |
| 03-003 | S |  | 1.310e-04 | 1.598e-08 | 7.640e-09 | 3.122e-10 | 0.482 | 0.525 |
| -- Außenkontur | D | Aluminium | 1.310e-04 | 1.598e-08 | 7.640e-09 | 3.122e-10 | 0.482 | 0.525 |
| -- Öffnung Nr. 1 | D | Aluminium | 1.310e-04 | 1.598e-08 | 7.640e-09 | 3.122e-10 | 0.482 | 0.525 |
| 03-001 | S |  | 3.277e-04 | 5.758e-08 | 4.807e-08 | 2.728e-09 | 0.711 | 0.415 |
| -- Außenkontur | D | Aluminium | 3.277e-04 | 5.758e-08 | 4.807e-08 | 2.728e-09 | 0.711 | 0.415 |
| 01-008 | S |  | 8.620e-04 | 1.813e-07 | 3.703e-07 | 2.502e-08 | 0.734 | 0.390 |
| -- Außenkontur | D | Aluminium | 8.620e-04 | 1.813e-07 | 3.703e-07 | 2.502e-08 | 0.734 | 0.390 |
| 01-028 | S |  | 2.869e-03 | 2.789e-05 | 1.017e-06 | 5.861e-08 | 0.532 | 0.760 |
| -- Außenkontur | D | Aluminium | 2.869e-03 | 2.789e-05 | 1.017e-06 | 5.861e-08 | 0.532 | 0.760 |

Verwendete Einheiten:

| Geometrie - Längen | mm | Verformung - Verschiebungen | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Geometrie - Winkel | deg | Verformung - Verdrehungen | deg |
| Querschnitte - Längen | mm | Zeit | sec |
| Lasten, Ergebnisse - Kräfte | kN | Temperatur | °C |
| Lasten, Ergebnisse - Spannungen | MPa | Masse | t |
| Lasten, Ergebnisse - Längen | mm |  |  |

Berechnete Vergleichswerte für Material nach EN AW 6063 (AlMgSi)

Ermittlung der Gebäudekategorie für die Nutzungsdauer nach EN 1991-1, sie beträgt 25 Jahre.

Mindestzugfestigkeit	245 MPa

Mindeststreckgrenze R p 0,2	200MPa

Abgeleitete Vergleichsspannung für EN AW 6063 σ = 142,3 MPa

Abgeleitete Vergleichsspannung für PC 1000 Polycarbonat σ = 142 MPa

| ROZMÍSTĚNÍ VZPĚR (PROFIL 03-003) A DĚLÍCÍHO PROFILU (PROFIL 03-001) | ANORDNUNG DER STÜTZEN (PROFIL 03-003) UND DES TRENNPROFILS (PROFIL 03-001) |
| --- | --- |
| PROFIL | PROFIL |
| ČEP | BOLZEN |
| NEREZ | EDELSTAHL |
| ŠROUB | SCHRAUBE |
| POPIS POSLEDNÍ ZMĚNY INDEXU | BESCHREIBUNG DER LETZTEN INDEXÄNDERUNG |
| TOLEROVANÍ ISO 8015 | TOLERANZBEREICHE ISO 8015 |
| VŠEOBECNÉ TOLERANCE ISO 2768 mK | ALLGEMEINE TOLERANZEN ISO 2768 mK |
| KRESLIL | GEZEICHNET VON |
| DATUM | DATUM |
| NÁZEV 1 | BEZEICHNUNG 1 |
| MATERIÁL | MATERIAL |
| POLOTOVAR | HALBFABRIKAT |
| HMOTNOST (kg) | GEWICHT (kg) |
| NÁZEV 2 | BEZEICHNUNG 2 |
| FORMAT | FORMAT |
| MĚŘÍTKO | MASSSTAB |
| VÝKRES | ZEICHNUNG |
| INDEX | INDEX |
| LIST | BLATT |

| ROZMÍSTĚNÍ VZPĚR (PROFIL 03-003) A DĚLÍCÍHO PROFILU (PROFIL 03-001) | ANORDNUNG DER STÜTZEN (PROFIL 03-003) UND DES TRENNPROFILS (PROFIL 03-001) |
| --- | --- |
| PROFIL | PROFIL |
| ČEP | BOLZEN |
| NEREZ | EDELSTAHL |
| ŠROUB | SCHRAUBE |
| POPIS POSLEDNÍ ZMĚNY INDEXU | BESCHREIBUNG DER LETZTEN INDEXÄNDERUNG |
| TOLEROVANÍ ISO 8015 | TOLERANZBEREICHE ISO 8015 |
| VŠEOBECNÉ TOLERANCE ISO 2768 mK | ALLGEMEINE TOLERANZEN ISO 2768 mK |
| KRESLIL | GEZEICHNET VON |
| DATUM | DATUM |
| NÁZEV 1 | BEZEICHNUNG 1 |
| MATERIÁL | MATERIAL |
| POLOTOVAR | HALBFABRIKAT |
| HMOTNOST (kg) | GEWICHT (kg) |
| NÁZEV 2 | BEZEICHNUNG 2 |
| FORMAT | FORMAT |
| MĚŘÍTKO | MASSSTAB |
| VÝKRES | ZEICHNUNG |
| INDEX | INDEX |
| LIST | BLATT |

Stabelemente

| Stab | Stab |
| --- | --- |

Bewertung der Konstruktion Dachlast durch Schnee KZS 1 = 1.1 x ZS 1 + ZS 2

Ergebnisse der Bewertung der gesamten Konstruktion - Innenkräfte, alle Stäbe, Gesamt-Extreme für das Modul

Abgeleitete Vergleichsspannung für EN AW 6063 σ = 142.3 MPa

Abgeleitete Vergleichsspannung für PC 1000 Polycarbonat σ = 142 MPa

Lastschema KZS 1:

## Ergebnisse der Bewertung - Innenkräfte, alle Stäbe, ausgewählte Ergebnisse, Gesamt-Extreme

Sig.min, Sig.max	[MPa]	Spannung in Randfasern

Extreme für das Ergebnis: KZS1 - durch Schnee

| Stab | Position | Sig.min | Sig.max |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [MPa] | [MPa] |
| Stab478 | 1.000 | -27.438 | 31.633 |
| Stab482 | 0.500 | -0.014 | 0.011 |
| Stab451 | 0.000 | -10.859 | -9.674 |
| Stab478 | 1.000 | -27.438 | 31.633 |

## Die Konstruktion entspricht den Anforderungen, die Vergleichsspannung wird nicht erreicht.

## Ergebnisse der Bewertung - Verformung, alle Stäbe, ausgewählte Ergebnisse, Gesamt-Extreme

Ux, Uy, Uz	[mm]	Verschiebungen in Achsen

U ges.	[mm]	Gesamtverschiebungen

Extreme für das Ergebnis: KZS1 durch Schnee

| Stab | Position | Ux | Uy | Uz | U ges. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| Stab475 | 1.500 | -0.331 | 0.010 | -2.742 | 2.762 |
| Stab478 | 0.500 | 0.331 | -0.010 | -2.741 | 2.760 |
| Stab461 | 0.352 | -0.098 | -0.048 | -1.205 | 1.209 |
| Stab464 | 0.352 | 0.097 | 0.048 | -1.202 | 1.207 |
| Stab477 | 0.500 | 0.265 | -0.011 | -3.522 | 3.532 |
| Stab477 | 0.500 | 0.265 | -0.011 | -3.522 | 3.532 |

## Das Verhältnis der maximalen Durchbiegung zur Spannweite der bewerteten Konstruktion von 5000 mm beträgt 1: 1415

Verlauf der Spannung auf die Konstruktion aus KZS 1:

Verlauf der Verformung auf die Konstruktion aus KZS 1:

Ergebnisse der Bewertung - Innenkräfte, alle Flächen, Füllungen.

sx, sy, sxy, sef	[MPa]	Spannung in lokalen Achsen

Abgeleitete Vergleichsspannung für PC 1000 Polycarbonat-Füllung 4 mm σ = 142 MPa

Extreme für das Ergebnis: KZS1 durch Schnee

| Fläche | Knoten | Position | sef | sef | sef |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | oben | mittel | unten |
|  |  | [m] | [MPa] | [MPa] | [MPa] |
| Polygon22 | 110 | 2.478, 1.000, 0.231 | 0.087 | 0.073 | 0.067 |
| Polygon25 | 63 | 1.328, -0.500, 0.181 | 7.772 | 0.665 | 8.999 |
| Polygon22 | 110 | 2.478, 1.000, 0.231 | 0.087 | 0.073 | 0.067 |
| Polygon25 | 63 | 1.328, -0.500, 0.181 | 7.772 | 0.665 | 8.999 |
| Polygon22 | 110 | 2.478, 1.000, 0.231 | 0.087 | 0.073 | 0.067 |
| Polygon25 | 63 | 1.328, -0.500, 0.181 | 7.772 | 0.665 | 8.999 |

### Isolinien der Spannung in Füllungen:

## Ergebnisse der Bewertung - Innenkräfte, alle Flächen, Füllungen.

Ux, Uy, Uz	[mm]	Verschiebungen in Achsen

U ges.	[mm]	Gesamtverschiebungen

Extreme für das Ergebnis: KZS1 durch Schnee

| Fläche | Knoten | Position | Uz | U ges. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [mm] | [mm] |
| Polygon21 | 159 | 3.170, 0.354, 0.209 | -28.317 | 28.367 |
| Polygon21 | 159 | 3.170, 0.354, 0.209 | -28.317 | 28.367 |

### Isolinien der Verformung an Füllungen:

| Def.celk[mm] | Verf.ges.[mm] |
| --- | --- |

## Bewertung der Konstruktion Belastung der Überdachung durch Belastungssuperposition KZS 2 = 1.1 x ZS 1 + ZS 3

## Ergebnisse der Bewertung der gesamten Konstruktion - Innenkräfte, alle Stäbe, Gesamt-Extreme für das Modul

### Abgeleitete Vergleichsspannung für berechnete Effektivwerte für Al σ = 142.3 MPa

### Lastschema KZS 3:

## Ergebnisse der Bewertung - Innenkräfte, alle Stäbe, ausgewählte Ergebnisse, Gesamt-Extreme

Sig.min, Sig.max	[MPa]	Spannung in Randfasern

Abgeleitete Vergleichsspannung für PC 1000 Polycarbonat-Füllung 4 mm σ = 142.3 MPa

Extreme für das Ergebnis: KZS2 - Belastungssuperposition

| Stab | Position | Sig.min | Sig.max |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [MPa] | [MPa] |
| Stab453 | 0.352 | -120.183 | 87.525 |
| Stab454 | 0.636 | 7.437 | 9.362 |
| Stab1 | 0.000 | -10.302 | -10.029 |
| Stab449 | 0.000 | -78.272 | 100.523 |

## Die Konstruktion entspricht den Anforderungen, die Vergleichsspannung wird nicht überschritten.

## Ergebnisse der Bewertung - Verformung, alle Stäbe, ausgewählte Ergebnisse, Gesamt-Extreme

Ux, Uy, Uz	[mm]	Verschiebungen in Achsen

U ges.	[mm]	Gesamtverschiebungen

Extreme für das Ergebnis: KZS2 Belastungssuperposition

| Stab | Position | Ux | Uy | Uz | U ges. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| Stab474 | 1.500 | -5.683 | -0.010 | -36.179 | 36.623 |
| Stab469 | 0.704 | -4.186 | -0.055 | -25.172 | 25.518 |
| Stab461 | 0.704 | -4.184 | 0.060 | -25.161 | 25.506 |
| Stab474 | 1.500 | -5.683 | -0.010 | -36.179 | 36.623 |
| Stab477 | 1.500 | -5.191 | 0.017 | 33.351 | 33.753 |
| Stab474 | 1.500 | -5.683 | -0.010 | -36.179 | 36.623 |

### Das Verhältnis der maximalen Durchbiegung zur Spannweite der bewerteten Konstruktion von 5000 mm beträgt 1: 136

Verlauf der Spannung auf die Konstruktion aus KZS 2:

Verlauf der Verformung auf die Konstruktion aus KZS 2:

## Ergebnisse der Bewertung - Innenkräfte, alle Flächen, Polycarbonat-Platten.

sx, sy, sxy, sef	[MPa]	Spannung in lokalen Achsen

Abgeleitete Vergleichsspannung für PC 1000 Polycarbonat-Füllung 4 mm σ = 142 MPa

Extreme für das Ergebnis: KZS2 Belastungssuperposition

| Fläche | Knoten | Position | sef | sef | sef |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | oben | mittel | unten |
|  |  | [m] | [MPa] | [MPa] | [MPa] |
| Polygon27 | 42 | 0.628, 0.000, 0.102 | 0.059 | 0.196 | 0.426 |
| Polygon20 | 232 | 4.328, 0.500, 0.102 | 12.151 | 0.455 | 12.991 |
| Polygon25 | 112 | 2.028, 0.000, 0.224 | 0.467 | 0.045 | 0.405 |
| Polygon22 | 145 | 2.928, -0.500, 0.224 | 2.027 | 1.353 | 4.581 |
| Polygon18 | 245 | 4.956, 0.500, 0.000 | 0.730 | 0.322 | 0.120 |
| Polygon20 | 232 | 4.328, 0.500, 0.102 | 12.151 | 0.455 | 12.991 |

### Isolinien der Spannung in Füllungen aus KZS 2:

## Ergebnisse der Bewertung - Verformung, alle Stäbe, ausgewählte Ergebnisse, Gesamt-Extreme

| Ux, Uy, Uz |  | [mm] | Verschiebungen in Achsen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U ges. |  | [mm] | Gesamtverschiebungen |  |  |  |  |
| Extreme für das Ergebnis: KZS2 |  |  | durch Schnee |  |  |  |  |
|  | Fläche | Knoten | Position | Ux | Uy | Uz | U ges. |
|  |  |  | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
|  | Polygon20 | 194 | 3.870, 0.354, 0.154 | -9.549 | -8.516e-03 | -70.421 | 71.065 |
|  | Polygon18 | 202 | 4.328, 1.000, 0.102 | -4.186 | -0.055 | -25.172 | 25.518 |
|  | Polygon17 | 210 | 4.328, -1.000, 0.102 | -4.184 | 0.060 | -25.161 | 25.506 |
|  | Polygon20 | 194 | 3.870, 0.354, 0.154 | -9.549 | -8.516e-03 | -70.421 | 71.065 |
|  | Polygon26 | 72 | 1.087, 0.353, 0.154 | -6.760 | 0.012 | 47.428 | 47.907 |
|  | Polygon20 | 194 | 3.870, 0.354, 0.154 | -9.549 | -8.516e-03 | -70.421 | 71.065 |

Das Verhältnis der maximalen Durchbiegung zur Spannweite der bewerteten Konstruktion von 5000 mm beträgt 1: 71

### Isolinien der Verformung in Füllungen aus KZS 2:

| Def.celk[mm] | Verf.ges.[mm] |
| --- | --- |

## Zusammenfassung:

Durch die Bewertung wurde nachgewiesen, dass die Konstruktion der Überdachung Typ SYDNEY C für eine Spannweite von 5000 x 2190 mm den Anforderungen auf Schneelast 0,60kNm-2, in Kombination 1, durch Eigengewicht 0,111 t entspricht. Sie entspricht auch den Anforderungen auf Windlast für Referenzgeschwindigkeit 120 km.h-1 ( 3,33 m.s-1) in den genannten Superpositionen KZS 1; KZS 2. Es wurde nachgewiesen, dass die entworfene Konstruktion der Überdachung den mechanischen Anforderungen im Hinblick auf den Grenzzustand der Festigkeit, den Grenzzustand der Nutzungsfähigkeit und die geplante Nutzungsdauer 2,19*105 Std. im Sinne der Norm EN 1991 - 1 und der ergänzenden Normen und der Verordnung über die technischen Anforderungen an Bauwerke 268/09 Slg. in der Fassung der Verordnung Nr. 20/12 Slg. § 9 Mechanische Festigkeit und Stabilität entspricht.

Durch die Bewertung wurde nachgewiesen, dass die Konstruktion nicht von einem Zusammenbruch gefährdet ist; keine der bewerteten Konstruktionsteile erreicht die Grenzen der Vergleichsspannung.

Eine unzulässige Verformung der Konstruktion tritt nicht auf, was durch die vorherige Bewertung belegt wurde.

Es besteht keine Gefahr der Beschädigung anderer Gebäudeteile oder technischer Ausrüstung sowie der installierten Geräte durch unzulässige Verformungen.

Schäden bei unverhältnismäßigem Ausmaß der Ursache werden durch den berechneten Sicherheitsgrad Sb 2 für die Hauptkonstruktionen eliminiert.