# Toiture SYDNEY C

## Évaluation statique de la conception

## Numéro de commande 	 20/stat.15	29/07/2020

Préparé par : ing. Vl. Chobot, Tábor, Buzulucká 2332

Ingénieur civil agréé, ČKAIT 0101501

## Élaboré pour : ALBIXON a.s. Cintlovka 535, 268 01 Hořovice

Contenu du volume :

Rapport technique	p. 2-3

Dessin de la forme de la structure 1 et 2	p. 4-5

Modèle de calcul	p. 6

Évaluation de la construction KZS 1	p. 7-10

Évaluation de la construction KZS 2	p. 11-14

Conclusion	p. 15

Rapport technique :

Évaluer la stabilité de la structure du squelette de la toiture "SYDNEY C 5000 x 2190 mm", à partir de profilés en aluminium en matériau conforme à la norme EN AW 6063. La toiture sera installée à l'extérieur. Charge climatique, spécifiée par le client : Neige 0,6 kNm-2, vent avec la pression de référence correspondant à une vitesse de 120 km/h. La forme de la structure squelettique est spécifiée selon le dessin ci-joint. La construction portera un revêtement léger de toiture, constitué de plaques profilées en verre organique de 4 à 6 mm ou de profilés en polycarbonate en nid d'abeille. La structure sera articulée dans les deux bases des arcs au rail de roulement.

Cas de charge évalués (ZS) :

ZS 1. Charge propre 0,111 t, y compris le remplissage de la toiture, pour une portée de 5 m.

ZS 2. Charge verticale, neige de surface 0,60 kNm-2.

ZS 3. Charges horizontales, de surface, de vent, de toiture (vréf = 33,33 ms-1 ; γair = 1,25 e-3 tm-3 ; q = 7,5 kNm-2 ; aspiration 3,75 kNm-2).

Combinaisons de calcul de charge :

Combinaison de charges de construction KZS 1 = 1.1 x ZS 1 + ZS 2; charge de neige 0,6 kNm-2.

Combinaison de charges de construction KZS 2 = 1.1 x ZS 1 + ZS 3 position de charge élevée, vent 33,33 ms-1

Références normatives :

Date de publication : 1.3.2010

Exécution de structures en acier et structures en aluminium - Partie 1 : Exigences pour l'évaluation de la conformité des composants.

EN 1090-1:2010/Z1 (732601),  Date de publication : 1.9.2010 *Modification

Exécution de structures en acier et structures en aluminium - Partie 1 : Exigences pour l'évaluation de la conformité des composants.

EN 1090-3 (732601), Date de publication : 1.3.2009

Exécution de structures en acier et structures en aluminium - Partie 3 : Exigences techniques pour les structures en aluminium.

EN 1991-1-3 (730035), Date de publication : 1.6.2005

Eurocode 1 : Charges sur les structures - Partie 1-3 : Charges générales - Charges de neige.

EN 1991-1-3:2005/Correction1 (730035),  Date de publication : 1.2.2010 *Correction

Eurocode 1 : Charges sur les structures - Partie 1-3 : Charges générales - Charges de neige.

EN 1991-1-3:2005/Z1 (730035),  Date de publication : 1.10.2006 *Modification

Eurocode 1 : Charges sur les structures - Partie 1-3 : Charges générales - Charges de neige.

EN 1991-1-3:2005/Z2 (730035),  Date de publication : 1.2.2010 *Modification

Eurocode 1 : Charges sur les structures - Partie 1-3 : Charges générales - Charges de neige.

EN 1991-1-3:2005/Z3 (730035),  Date de publication : 1.3.2010 *Modification

Eurocode 1 : Charges sur les structures - Partie 1-3 : Charges générales - Charges de neige.

EN 1991-1-4 (730035), Date de publication : 1.4.2007

Eurocode 1 : Charges sur les structures - Partie 1-4 : Charges générales - Charges de vent.

EN 1991-1-4:2007/A1 (730035),  Date de publication : 1.10.2010 *Modification

Eurocode 1 : Charges sur les structures - Partie 1-4 : Charges générales - Charges de vent.

EN 1991-1-4:2007/Correction1 (730035), Date de publication : 1.9.2008 *Correction

Eurocode 1 : Charges sur les structures - Partie 1-4 : Charges générales - Charges de vent.

EN 1991-1-4:2007/Correction2 (730035),  Date de publication : 1.5.2010 *Correction

Eurocode 1 : Charges sur les structures - Partie 1-4 : Charges générales - Charges de vent.

EN 1991-1-4:2007/Correction3 (730035),  Date de publication : 1.1.2011 *Correction

Eurocode 1 : Charges sur les structures - Partie 1-4 : Charges générales - Charges de vent.

EN 1991-1-4:2007/Z1 (730035),  Date de publication : 1.3.2010 *Modification

Eurocode 1 : Charges sur les structures - Partie 1-4 : Charges générales - Charges de vent.

Liste des matériaux spécifiés et utilisés :

| E1, E2 | [MPa] | modules d'élasticité (E2 uniquement pour matériau orthotrope) |
| --- | --- | --- |
| ni |  | Coefficient de Poisson |
| gamma | [t/m3] | masse volumétrique |
| K1, K2 | [kN/m3] | coefficients de dilatation thermique |
| atténuation |  | diminution de l'atténuation |

| Matériel | Type | E 1 | ni | gamma | K 1 | E 2 | K 2 | atténuation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [MPa] |  | [t/m3] | [kN/m3] | [MPa] | [kN/m3] |  |
| Aluminium | ACIER | 72000.000 | 0.330 | 2.700 | 2.340e-05 |  |  | 0.010 |
| PC 1000 | AUTRE | 2400.000 | 0.360 | 1.200 | 6.500e-06 |  |  |  |

| Matériel | Volume | Poids |
| --- | --- | --- |
|  | [m3] | [t] |
| Aluminium | 0.023 | 0.063 |
| PC 1000 | 0.040 | 0.048 |
| total |  | 0.111 |

Liste des sections spécifiées :

| Iy, Iz | [mm4] | principaux moments d'inertie |
| --- | --- | --- |
| Ik | [mm4] | moment de rigidité en torsion simple |
| bêta y, bêta z |  | coefficients de flexibilité au cisaillement |
| P |  | section complète |
| S |  | composée |
| D |  | partielle |

| Section | Type | Matériel | Surface | ly | Iz | Ik | bêta y | bêta z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m2] | [m4] | [m4] | [m4] |  |  |
| 01-006 | S |  | 5.465e-04 | 1.066e-07 | 1.527e-07 | 8.599e-09 | 0.590 | 0.599 |
| - Contour extérieur | D | Aluminium | 5.465e-04 | 1.066e-07 | 1.527e-07 | 8.599e-09 | 0.590 | 0.599 |
| 03-003 | S |  | 1.310e-04 | 1.598e-08 | 7.640e-09 | 3.122e-10 | 0.482 | 0.525 |
| - Contour extérieur | D | Aluminium | 1.310e-04 | 1.598e-08 | 7.640e-09 | 3.122e-10 | 0.482 | 0.525 |
| -- trou n° 1 | D | Aluminium | 1.310e-04 | 1.598e-08 | 7.640e-09 | 3.122e-10 | 0.482 | 0.525 |
| 03-001 | S |  | 3.277e-04 | 5.758e-08 | 4.807e-08 | 2.728e-09 | 0.711 | 0.415 |
| - Contour extérieur | D | Aluminium | 3.277e-04 | 5.758e-08 | 4.807e-08 | 2.728e-09 | 0.711 | 0.415 |
| 01-008 | S |  | 8.620e-04 | 1.813e-07 | 3.703e-07 | 2.502e-08 | 0.734 | 0.390 |
| - Contour extérieur | D | Aluminium | 8.620e-04 | 1.813e-07 | 3.703e-07 | 2.502e-08 | 0.734 | 0.390 |
| 01-028 | S |  | 2.869e-03 | 2.789e-05 | 1.017e-06 | 5.861e-08 | 0.532 | 0.760 |
| - Contour extérieur | D | Aluminium | 2.869e-03 | 2.789e-05 | 1.017e-06 | 5.861e-08 | 0.532 | 0.760 |

Unités utilisées:

| Géométrie - longueurs | mm | Déformation - décalages | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Géométrie - angles | deg | Déformation - rotation | deg |
| Sections - longueurs | mm | Temps | sec |
| Charge, résultats - forces | kN | Température | °C |
| Charge, résultats - contrainte | MPa | Masse | t |
| charge, résultats - longueurs | mm |  |  |

Valeurs comparatives calculées pour le matériau selon EN AW 6063 (AlMgSi)

La détermination de la classe de signification du bâtiment pour la durée de vie selon EN 1991-1 est de 25 ans.

Résistance minimale à la traction	245 MPa

Limite d'élasticité minimale Rp 0,2	200 MPa

Contrainte comparative dérivée pour EN AW 6063 σ = 142,3 MPa

Contrainte comparative dérivée pour polycarbonate PC 1000 σ = 142 MPa

| ROZMÍSTĚNÍ VZPĚR (PROFIL 03-003) A DĚLÍCÍHO PROFILU (PROFIL 03-001) | EMPLACEMENT DES SUPPORTS (PROFIL 03-003) ET DU PROFIL DE DIVISION (PROFIL 03-001) |
| --- | --- |
| PROFIL | PROFIL |
| ČEP | GOUPILLE |
| NEREZ | ACIER INOXYDABLE |
| ŠROUB | VIS |
| POPIS POSLEDNÍ ZMĚNY INDEXU | DESCRIPTION DU DERNIER CHANGEMENT DE L'INDICE |
| TOLEROVANÍ ISO 8015 | TOLÉRANCE ISO 8015 |
| VŠEOBECNÉ TOLERANCE ISO 2768 mK | TOLÉRANCES GÉNÉRALES ISO 2768 mK |
| KRESLIL | DESSINÉ PAR |
| DATUM | DATE |
| NÁZEV 1 | DÉNOMINATION 1 |
| MATERIÁL | MATÉRIEL |
| POLOTOVAR | PRODUIT SEMI-FINI |
| HMOTNOST (kg) | POIDS (kg) |
| NÁZEV 2 | DÉNOMINATION 2 |
| FORMAT | FORMAT |
| MĚŘÍTKO | ÉCHELLE |
| VÝKRES | DESSIN |
| INDEX | INDICE |
| LIST | PAGE |

| ROZMÍSTĚNÍ VZPĚR (PROFIL 03-003) A DĚLÍCÍHO PROFILU (PROFIL 03-001) | EMPLACEMENT DES SUPPORTS (PROFIL 03-003) ET DU PROFIL DE DIVISION (PROFIL 03-001) |
| --- | --- |
| PROFIL | PROFIL |
| ČEP | GOUPILLE |
| NEREZ | ACIER INOXYDABLE |
| ŠROUB | VIS |
| POPIS POSLEDNÍ ZMĚNY INDEXU | DESCRIPTION DU DERNIER CHANGEMENT DE L'INDICE |
| TOLEROVANÍ ISO 8015 | TOLÉRANCE ISO 8015 |
| VŠEOBECNÉ TOLERANCE ISO 2768 mK | TOLÉRANCES GÉNÉRALES ISO 2768 mK |
| KRESLIL | DESSINÉ PAR |
| DATUM | DATE |
| NÁZEV 1 | DÉNOMINATION 1 |
| MATERIÁL | MATÉRIEL |
| POLOTOVAR | PRODUIT SEMI-FINI |
| HMOTNOST (kg) | POIDS (kg) |
| NÁZEV 2 | DÉNOMINATION 2 |
| FORMAT | FORMAT |
| MĚŘÍTKO | ÉCHELLE |
| VÝKRES | DESSIN |
| INDEX | INDICE |
| LIST | PAGE |

Éléments de tige

| Tige | Tige |
| --- | --- |

Évaluation structurelle Charge de la toiture par la neige KZS 1 = 1,1 x ZS 1 + ZS 2

Résultats de l'évaluation de l'ensemble de la structure - forces internes, tous les membres, extrêmes totaux pour le module

Contrainte comparative dérivée pour EN AW 6063 σ = 142.3 MPa

Contrainte comparative dérivée pour polycarbonate PC 1000 σ = 142 MPa

Schéma de charge KZS 1 :

## Résultats de l'évaluation - forces internes, tous les membres, résultats sélectionnés, extrêmes globaux

Sig.min, Sig.max	[MPa]	contrainte dans les fibres extrêmes

Extrêmes pour le résultat : KZS1 - avec de la neige

| Tige | Position | Sig.min | Sig.max |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [MPa] | [MPa] |
| Barre478 | 1.000 | -27.438 | 31.633 |
| Barre482 | 0.500 | -0.014 | 0.011 |
| Barre451 | 0.000 | -10.859 | -9.674 |
| Barre478 | 1.000 | -27.438 | 31.633 |

## La conception est conforme, la contrainte de référence n'est pas atteinte.

## Résultats de l'évaluation - déformation, tous les membres, résultats sélectionnés, extrêmes globaux

Ux, Uy, Uz	[mm]	décalages d'axes

Utotal	[mm]	décalages globaux

Extrêmes pour le résultat : KZS1 avec de la neige

| Tige | Position | Ux | Uy | Uz | Utotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| Barre475 | 1.500 | -0.331 | 0.010 | -2.742 | 2.762 |
| Barre478 | 0.500 | 0.331 | -0.010 | -2.741 | 2.760 |
| Barre461 | 0.352 | -0.098 | -0.048 | -1.205 | 1.209 |
| Barre464 | 0.352 | 0.097 | 0.048 | -1.202 | 1.207 |
| Barre477 | 0.500 | 0.265 | -0.011 | -3.522 | 3.532 |
| Barre477 | 0.500 | 0.265 | -0.011 | -3.522 | 3.532 |

## Le rapport entre la flèche maximale et la portée de la structure évaluée de 5000 mm est de 1 : 1415

Évolution de la contrainte sur la structure de KZS 1:

Évolution de la déformation sur la structure à partir de KZS 1 :

Résultats de l'évaluation - forces internes, toutes les surfaces, remplissages.

sx, sy, sxy, sef	[MPa]	contrainte dans les axes locaux

Contrainte comparative dérivée pour remplissage polycarbonate PC 1000 4 mm σ = 142 MPa

Extrêmes pour le résultat : KZS1 avec de la neige

| Surface | Nœud | Position | sef | sef | sef |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | supérieur | médian | inférieur |
|  |  | [m] | [MPa] | [MPa] | [MPa] |
| Polygone22 | 110 | 2.478, 1.000, 0.231 | 0.087 | 0.073 | 0.067 |
| Polygone25 | 63 | 1.328, -0.500, 0.181 | 7.772 | 0.665 | 8.999 |
| Polygone22 | 110 | 2.478, 1.000, 0.231 | 0.087 | 0.073 | 0.067 |
| Polygone25 | 63 | 1.328, -0.500, 0.181 | 7.772 | 0.665 | 8.999 |
| Polygone22 | 110 | 2.478, 1.000, 0.231 | 0.087 | 0.073 | 0.067 |
| Polygone25 | 63 | 1.328, -0.500, 0.181 | 7.772 | 0.665 | 8.999 |

### Isolignes de contrainte dans les remplissages :

## Résultats de l'évaluation - déformation, toutes les surfaces, remplissages.

Ux, Uy, Uz	[mm]	décalages d'axes

Utotal	[mm]	décalages globaux

Extrêmes pour le résultat : KZS1 avec de la neige

| Surface | Nœud | Position | Uz | Utotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [mm] | [mm] |
| Polygone21 | 159 | 3.170, 0.354, 0.209 | -28.317 | 28.367 |
| Polygone21 | 159 | 3.170, 0.354, 0.209 | -28.317 | 28.367 |

### Isolignes de déformation sur les remplissages :

| Def.celk[mm] | Total déf. [mm] |
| --- | --- |

## Évaluation de la structure Charge de toiture par superposition de charge KZS 2 = 1.1 x ZS 1 + ZS 3

## Résultats de l'évaluation de l'ensemble de la structure - forces internes, tous les membres, extrêmes totaux pour le module

### Contrainte comparative dérivée pour les valeurs efficaces calculées pour Al σ = 142,3 MPa

### Schéma de charge KZS 3 :

## Résultats de l'évaluation - forces internes, tous les membres, résultats sélectionnés, extrêmes globaux

Sig.min, Sig.max	[MPa]	contrainte dans les fibres extrêmes

Contrainte comparative dérivée pour remplissage polycarbonate PC 1000 4 mm σ = 142.3 MPa MPa

Extrêmes pour le résultat : KZS2 - superposition de charge

| Tige | Position | Sig.min | Sig.max |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [MPa] | [MPa] |
| Barre453 | 0.352 | -120.183 | 87.525 |
| Barre454 | 0.636 | 7.437 | 9.362 |
| Barre1 | 0.000 | -10.302 | -10.029 |
| Barre449 | 0.000 | -78.272 | 100.523 |

## La conception est conforme, la tension de référence n'est pas dépassée.

## Résultats de l'évaluation - déformation, tous les membres, résultats sélectionnés, extrêmes globaux

Ux, Uy, Uz	[mm]	décalages d'axes

Utotal	[mm]	décalages globaux

Extrêmes pour le résultat : KZS2 superposition de charge

| Tige | Position | Ux | Uy | Uz | Utotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| Barre474 | 1.500 | -5.683 | -0.010 | -36.179 | 36.623 |
| Barre469 | 0.704 | -4.186 | -0.055 | -25.172 | 25.518 |
| Barre461 | 0.704 | -4.184 | 0.060 | -25.161 | 25.506 |
| Barre474 | 1.500 | -5.683 | -0.010 | -36.179 | 36.623 |
| Barre477 | 1.500 | -5.191 | 0.017 | 33.351 | 33.753 |
| Barre474 | 1.500 | -5.683 | -0.010 | -36.179 | 36.623 |

### Le rapport entre la flèche maximale et la portée de la structure évaluée de 5000 mm est de 1 : 136

Évolution de la contrainte sur la structure de KZS 2 :

Évolution de la déformation sur la structure à partir de KZS 2 :

## Résultats de l'évaluation - forces internes, toutes les surfaces, panneaux en polycarbonate.

sx, sy, sxy, sef	[MPa]	contrainte dans les axes locaux

Contrainte comparative dérivée pour remplissage polycarbonate PC 1000 4 mm σ = 142 MPa

Extrêmes pour le résultat : KZS2 superposition de charge

| Surface | Nœud | Position | sef | sef | sef |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | supérieur | médian | inférieur |
|  |  | [m] | [MPa] | [MPa] | [MPa] |
| Polygone27 | 42 | 0.628, 0.000, 0.102 | 0.059 | 0.196 | 0.426 |
| Polygone20 | 232 | 4.328, 0.500, 0.102 | 12.151 | 0.455 | 12.991 |
| Polygone25 | 112 | 2.028, 0.000, 0.224 | 0.467 | 0.045 | 0.405 |
| Polygone22 | 145 | 2.928, -0.500, 0.224 | 2.027 | 1.353 | 4.581 |
| Polygone18 | 245 | 4.956, 0.500, 0.000 | 0.730 | 0.322 | 0.120 |
| Polygone20 | 232 | 4.328, 0.500, 0.102 | 12.151 | 0.455 | 12.991 |

### Isolignes de contrainte dans les remplissages de KZS 2 :

## Résultats de l'évaluation - déformation, tous les membres, résultats sélectionnés, extrêmes globaux

| Ux, Uy, Uz |  | [mm] | décalages d'axes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utotal |  | [mm] | décalages globaux |  |  |  |  |
| Extrêmes pour le résultat : KZS2 |  |  | avec la neige |  |  |  |  |
|  | Surface | Nœud | Position | Ux | Uy | Uz | Utotal |
|  |  |  | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
|  | Polygone20 | 194 | 3.870, 0.354, 0.154 | -9.549 | -8.516e-03 | -70.421 | 71.065 |
|  | Polygone18 | 202 | -4.328, 1.000, 0.102 | -4.186 | -0.055 | -25.172 | 25.518 |
|  | Polygone17 | 210 | 4.328, -1.000, 0.102 | -4.184 | 0.060 | -25.161 | 25.506 |
|  | Polygone20 | 194 | 3.870, 0.354, 0.154 | -9.549 | -8.516e-03 | -70.421 | 71.065 |
|  | Polygone26 | 72 | 1.087, 0.353, 0.154 | -6.760 | 0.012 | 47.428 | 47.907 |
|  | Polygone20 | 194 | 3.870, 0.354, 0.154 | -9.549 | -8.516e-03 | -70.421 | 71.065 |

Le rapport entre la flèche maximale et la portée de la structure évaluée de 5000 mm est de 1 : 71

### Isolignes de déformation dans les remplissages de KZS 2 :

| Def.celk[mm] | Total déf. [mm] |
| --- | --- |

## Conclusion :

L'évaluation a prouvé que la construction de la toiture de type SYDNEY C pour la portée de 5000 x 2190 mm est adaptée à une charge de neige de 0,60 kNm-2, en combinaison 1, avec son propre poids de 0,111 t. Elle satisfait également les charges de pression du vent pour une vitesse de référence de 120 km/h-1 (3,33 m.s-1) dans les superpositions KZS 1; KZS 2 ci-dessus. Il a été prouvé que la construction de toiture proposée répond aux exigences mécaniques en termes de résistance ultime, d'aptitude au service et de durée de vie prévue 2,19*105 heures au sens de l'EN 1991 - 1 et des normes complémentaires et décret sur les exigences techniques des bâtiments 268/09 Coll. au sens de 20/12 Coll. § 9 Résistance mécanique et stabilité.

L'évaluation prouve qu’il n’y a pas de risque d'effondrement de la structure et qu’aucune des parties évaluées de la structure n'atteint la limite de la contrainte comparative.

Une déformation inadmissible ne se produit pas sur la structure, ce qui est prouvé par une évaluation préalable.

Il n'y a aucun risque d'endommagement des autres parties du bâtiment ou des équipements techniques ainsi que des équipements installés en raison uniquement de déformations inadmissibles.

Les dommages dans le cas d'une ampleur disproportionnée par rapport à la cause sont éliminés par le degré de sécurité calculé, Sb 2 pour les structures principales.